● 工作模式定义

| 运行模式 | 电气状态 |
| --- | --- |
| 1 | 样件无供电 |
| 1.1 | 样件不连接线束 |
| 1.2 | 样件模拟整车安装位置连接线束，但是不供电 |
| 2 | 样件仿实车电气连接，以供给电压 UBatt(电池电压，发电机不工作)运行 |
| 2.1 | 系统/零部件功能未激活(如: 休眠模式) |
| 2.2 | 系统/零部件在典型工作模式下正常工作 |
| 3 | 样件仿实车电气连接, 以供给电压UP（发动机/发电机工作）运行 |
| 3.1 | 系统/零部件功能未激活(如:休眠模式) |
| 3.2 | 系统/零部件在典型工作模式下正常工作 |

● 功能状态分级

功能状态A

在试验中和试验后，装置/系统所有功能满足设计要求。

功能状态B

试验中装置/系统所有功能满足设计要求，但允许有一个或多个超出规定允差。试验后所有功能应自动恢复到规定限值。存储器功能应符合A级。

功能状态C

试验中装置/系统一个或多个功能不满足设计要求，但试验后所有功能能自动恢复到规定运行。

功能状态D

试验中装置/系统一个或多个功能不满足设计要求，且试验后不能自动恢复到规定运行，需要对装置/系统简单操作重新激活。

功能状态E

试验中装置/系统一个或多个功能不满足设计要求，且试验后不能自动恢复到规定运行，需要对装置/系统修理或更换。