● 工作模式定义

工作模式1

试样不通电模式。

工作模式1.1 试样没有任何导线连接；

工作模式1.2 根据实车安装状态连接所有导线，但是不通电。

工作模式2

试样工作，电源由蓄电池电压UTB提供，关闭汽车发动机。 全部系统部件(例如传感器、执行元件)和导线都连接到试样上。

工作模式 2.1 系统/部件的功能未被激活(例如休眠状态)；

工作模式 2.2 在正常工作状态下，系统/部件功能被激活。

工作模式3

试样工作，电源电压由UTA提供。 全部系统部件(例如传感器、执行元件)，包括机械部件和导线都需连接到试样上。

工作模式 3.1 系统/部件的功能未被激活；

工作模式 3.2 在正常工作状态下，系统/部件功能和电气被激活。

试验室工作模式 同工作模式3.2，但试验电压和电气负载根据相关试验要求。

● 功能状态分级

功能状态A

试样在试验中时和试验后，都能满足全部规定的功能规范要求。

功能状态B

试样在试验中所有功能都能满足全部规定的功能规范要求，但允许有一个或多个参数超过限值要 求，试验后所有功能均能自动恢复正常限值范围内；存储记忆功能应满足功能状态A的要求。

功能状态C

试样在试验中有一个或多个功能不符合功能规范要求，但是试验后所有功能自动恢复到正常状态。

功能状态D

试样在试验中有一个或多个功能不符合功能规范要求，但是试验后，通过复位或简单的技术处理（如 更换保险丝）后功能恢复到正常状态。 功能状态E 试样在试验过程中及试验后，有一个或多个功能不符合功能规范要求，必须经过替换或者维修。