● 工作模式定义

工作模式划分如下:

工作模式 1

试样不通电模式。

-工作模式 1.1 试样没有任何导线连接;

工作模式 1.2 根据实车安装状态连接所有导线,但是不通电。

工作模式 2

试样工作,电源由蓄电池电压UTB提供,关闭汽车发动机。

全部系统部件(例如传感器、执行元件)和导线都连接到试样上。

-工作模式 2.1 系统/部件的功能未被激活(例如休眠状态);

-工作模式 2.2 在正常工作状态下,系统/部件功能被激活。

工作模式 3

试样工作,电源电压由UTA提供。

全部系统部件(例如传感器、执行元件),包括机械部件和导线都需连接到试样上。

-工作模式 3.1 系统/部件的功能未被激活;

-工作模式 3.2 在正常工作状态下,系统/部件功能和电气被激活。

试验室工作模式

同工作模式 3.2,但试验电压和电气负载根据相关试验要求。
● 功能状态分级

该条款定义了试验中和试验后试样的功能状态。

针对每项试验,均规定了功能状态。附加要求需在技术规范或图纸中说明。

功能状态 A

试样在试验中时和试验后,都能满足全部规定的功能规范要求。

功能状态 B

试样在试验中所有功能都能满足全部规定的功能规范要求,但允许有一个或多个参数超过限值要

求,试验后所有功能均能自动恢复正常限值范围内;存储记忆功能应满足功能状态A的要求。

功能状态 C

试样在试验中有一个或多个功能不符合功能规范要求,但是试验后所有功能自动恢复到正常状态。

功能状态 D

试样在试验中有一个或多个功能不符合功能规范要求,但是试验后,通过复位或简单的技术处理(如

更换保险丝)后功能恢复到正常状态。

功能状态 E

试样在试验过程中及试验后,有一个或多个功能不符合功能规范要求,必须经过替换或者维修。

注:试验中不检验产品功能状态的,这里都假定是试验中没有功能,试验后产品功能符合功能规范要求,都判定为功能状态C,而不作为功能状态B或A判定。