● 工作模式定义

工作模式1

不给试验品施加电压。

—工作模式1.1：试验品不连接线束；

—工作模式1.2：试验品模拟在车辆上的安装位置，连接线束。

工作模式2

车辆发动机关闭，且所有电气连接完好，试验品以电压UB带电运行。

—工作模式2.1：系统/组件功能不被激活(如休眠模式)；

—工作模式2.2：系统/组件带电运行并控制在典型运行模式。

工作模式3

车辆发动机开启，所有电气连接完好，试验品以电压UA带电运行。

—工作模式3.1：系统/组件功能不被激活(如休眠模式)；

—工作模式3.2：系统/组件带电运行并控制在典型运行模式。
● 功能状态分级

| 等级 | 符合条件 |
| --- | --- |
| A | 试验中和试验后，装置/系统的所有功能满足要求。 |
| B | 试验中装置/系统的所有功能满足设计要求，但允许有一个或多个超 出过规定允差。试验后所有功能应自动恢复到规定限值。记忆功能应符合等级A。 |
| C | 试验中装置/系统一个或多个功能不满足设计要求，但试验后所有功 能自动恢复到正常状态。 |
| D | 试验中装置/系统一个或多个功能不满足设计要求且试验后不能自动恢复到正常状态，需要对装置/系统通过简单操作重新激活。 |
| E | 试验中装置/系统一个或多个功能不满足设计要求且试验后不能自动恢复到规定状态，需要对装置/系统进行维修或更换。 |