● 工作模式定义

工作模式1

工作模式1：不向DUT供电。

工作模式1.1：DUT未连接到线束上 。

工作模式1.2：DUT 模拟在车辆上的安装位置，连接到线束上 。

工作模式2：DUT在 UB电压下工作。

工作模式2.1：DUT未被激活，如休眠模式 。

工作模式2.2：DUT处于典型工作模式 。

工作模式3：DUT在UA电压下工作。

工作模式3.1：DUT未被激活，如休眠模式 。

工作模式3.2：DUT处于典型工作模式 。

工作模式4：DUT在具体试验要求的电压下工作。

工作模式4.1：DUT未被激活，如休眠模式 。

工作模式4.2：DUT处于典型工作模式。

● 功能状态分级

A级：在试验中和试验后，DUT所有功能与设计要求一致。

B级：在试验中，DUT所有功能与设计要求一致，但允许一个或多个超过规定允差。试验后所有功能自动恢复到设计要求状态。不能对永久和临时存储区造成任何影响。

C级：在试验中，DUT一个或多个功能不满足设计要求，但试验后所有功能自动恢复到设计要求状态。不能对永久和临时存储区造成任何影响。

D级：在试验中，DUT一个或多个功能不满足设计要求，而且在试验后不能自动恢复到设计要求状态，需要采取简单操作重新激活。不能对永久和临时存储区造成任何影响。

E级：在试验中，DUT一个或多个功能不满足设计要求，而且在试验后不能自动恢复到设计要求状态，需要对DUT进行整改或更换。