● 工作模式定义

工作模式1：未对被测设备（DUT）施加电压。

-工作模式1.1：线束未连接到被测设备（DUT）。

-工作模式1.2：线束已连接到被测设备（DUT）。

工作模式2：通过施加UB使DUT运行，所有电气连接已建立，发动机或电动机处于关闭状态。

-工作模式2.1：DUT功能未激活（例如待机模式）。

-工作模式2.2：DUT处于典型运行或负载条件下。

-工作模式2.3：DUT处于最小负载条件下。

-工作模式2.4：DUT处于最大负载条件下。

工作模式3：通过施加UA使DUT运行，所有电气连接已建立，发动机或电动机处于工作状态。

-工作模式3.1：DUT功能未激活（例如音频关闭、电动车窗开关无法操作等）。

-工作模式3.2：DUT处于典型的工作模式或负载条件下。

-工作模式3.3：DUT处于最小负载条件下。

-工作模式3.4：DUT处于最大负载条件下。

工作模式4：通过施加UA使DUT工作，所有电气连接均通过辅助设备（如冷却风扇）完成，并模拟发动机或电动机的工作条件。

-工作模式4.1：DUT功能未激活。

-工作模式4.2：DUT处于典型运行模式或负载条件下。

-工作模式4.3：DUT处于最小负载条件下。

-工作模式4.4：DUT处于最大负载条件下。

● 功能状态分级

等级A：

所有功能和性能在测试期间及之后均按设计正常运行。

等级B：

所有功能在测试期间均按设计正常运行，但其中一项或多项可能超出规定的公差范围。测试结束后将自动返回并正常工作（例如：测试过程中前照灯亮度不足，测试后自动恢复正常）。

必须预先设定哪些功能或性能可以超出公差范围。

记忆功能属于A类。

等级C：

-一个或多个功能或性能未按设计正常工作，测试后将自动返回并恢复正常运行。

-在测试过程中因测试条件（例如操作模式2.1或2.2等）无法进行功能和性能验证的情况下，应待测试结束后再进行验证。

等级D：

一个或多个功能或性能未按设计正常工作，在测试后无法正常运行，直到通过手动操作重置被测设备（例如进入安全模式后强制复位或清除DTC等）为止。

等级E：

一个或多个功能或性能未按设计正常运行，且永久无法恢复正常。