● 工作模式定义

工作模式1

不向零部件供电。

工作模式1.1:零部件未连接到线束。

工作模式1.2:零部件模拟在车辆上的安装位置,连接到线束。

工作模式2

当车辆发动机关闭,且所有电气连接完好,零部件以电压UB带电运行。

工作模式2.1:系统/组件带电压UB运行但功能不被激活(如休眠模式:即串行数据通信未激活或零

部件处于待机状态)。

工作模式2.2:系统/组件带电压U运行并控制在典型运行模式(如需要带载荷,通常为额定载荷)。

4.4.3 工作模式3

所有电气连接完好,零部件以电压UA带电运行。

工作模式3.1:系统/组件带电压UA运行但功能不被激活。

工作模式3.2:系统/组件带电压UA运行并控制在典型运行模式(如需要带载荷,通常为额定载荷)。

系统/组件典型工作模式参考表4(仅供参考,具体测试模式以DUT定义为准):

● 功能状态分级

功能状态A

在暴露于试验参数期间和之后DUT的所有功能应满足设计要求。

功能状态B

在暴露于试验参数期间DUT的所有功能应能满足设计要求,但是允许一项或多项功能超出设计偏

差,在暴露于试验参数后DUT的所有功能应能自动恢复到设计要求。

功能状态C

在暴露于试验参数期间DUT的一项或多项功能不能满足设计要求,但是在试验后DUT的所有功能

应能自动恢复到设计要求,不允许出现未定义的功能。

功能状态D

在暴露于试验参数期间DUT的一项或多项功能不能满足设计要求,在试验后DUT不能自动恢复到

设计要求,DUT的功能需要经过简单操作(如重新激活、复位、更换保险丝等简单的技术处理)才能

满足设计要求,不允许出现未定义的功能。

功能状态E

在暴露于试验参数期间DUT的一项或多项功能不能满足设计要求,在试验后DUT不能自动恢复到

设计要求,DUT需要进行维修或更换。