● 工作模式定义

工作模式1

不向零部件供电。

工作模式1.1:零部件未连接到线束。

工作模式1.2:零部件模拟在车辆上的安装位置,连接到线束。

工作模式2

当车辆发动机关闭,且所有电气连接完好,零部件以电压UB带电运行。

工作模式2.1:系统/组件带电压UB运行但功能不被激活(如休眠模式:即串行数据通信未激活或零

部件处于待机状态)

工作模式2.2:系统/组件带电压UB运行并控制在典型运行模式(如需要带载荷,通常为额定载荷)。

工作模式2.3:系统/组件带电压UB运行并控制在最小负载运行模式(如需要带载荷,通常为最小

载荷)。

工作模式2.4:系统/组件带电压UB运行并控制在最大负载运行模式(如需要带载荷,通常为最大

载荷)。

工作模式3

所有电气连接完好,零部件以电压UA和UNHV带电运行。仅适用于没有辅助设备(例如冷却系统)

工作模式3.1:系统/组件带电压UA和UNHV运行但功能不被激活。

工作模式3.2:系统/组件带电压UA和UNiv运行并控制在典型运行模式(如需要带载荷,通常为额定

载荷)。

工作模式3.3:系统/组件带电压UA和UNHV运行并控制在最小负载运行模式(如需要带载荷,通常为

最小载荷)。

工作模式3.4:系统/组件带电压UA和UNHV运行并控制在最大负载运行模式(如需要带载荷,通常为

最大载荷)。

备注1:对于所有电压系统,为了防DUT过热或者难以实现(不可行)的测试设置,经客户与供应商协商同意后,

可以将工作模式3.4模式切换到3.2模式。

备注2:对于电压等级B的电子元器件或系统不适用工作模式3.4。

工作模式4 Operating Mode 4

所有电气连接完好,零部件以电压UA和UNHV带电运行。并且安装了辅助设备(例如冷却系统)。

工作模式4.1:系统/组件带电压UA和UNHv运行但功能不被激活。

工作模式4.2:系统/组件带电压UA和UNHV行并控制在典型运行模式(如需要带载荷,通常为额定载

荷)。

工作模式4.3:系统/组件带电压UA和UNHV行并控制在最小负载运行模式(如需要带载荷,通常为最

小载荷)。

工作模式4.4:系统/组件带电压UA和UNHy运行并控制在最大负载运行模式(如需要带载荷,通常为

最大载荷)。

备注1:对于所有电压系统,为了防止DUT过热或者难以实现(不可行)的测试设置,经客户与供应商协商同意后,

可以将工作模式4.4模式切换到4.2模式

备注2:功能模式的定义(最小负载,典型负载,最大负载)需要经客户与供应商双方同意

备注3:功能模式4主要针对工作时,需辅助设备加持组件如:PTC,高压电池包,等

● 功能状态分级

功能状态A

在测试期间和测试后,组件的所有功能都按设计执行,记忆功能应满足FSC A

功能状态B

在测试过程中,组件的所有功能都按照设计执行。允许功能中的一个或多个可能超出指定的公差。

测试后,所有功能自动恢复到正常范围内。记忆功能仍应保持FSC A.

吉利工程部门应规定组件的哪些功能应在测试期间按设计执行,哪些功能可以超出规定的公差

功能状态C

组件的一个或多个功能在测试期间没有按照设计执行,但测试后需自动进入正常运行状态。

FSC A或B也可用于分类为FSCC的组件,记忆功能仍应保持FSC A。

功能状态D

在测试过程中,组件的一个或多个功能不能按设计的方式运行,并且在测试后不能恢复正常运行,

直到人为操作重置,FSC A、B或C也可用于分类为FSC D的组件。e·

功能状态E

在测试期间和之后,组件的一个或多个功能不按设计执行,不修理或更换部件,无法恢复正常工作。

FSC A、B、C或D也可用于分类为FSC E的组件。