● 工作模式定义

工作模式 I-被测样件未通电 。

工作模式 I.a 被测样件未通电，也未与线束及连接器相连。

工作模式 I.b 被测样件未通电，但与线束及连接器相连。

工作模式 II-被测样件供电 。

工作模式 II.a 被测样件不带载工作。

工作模式 II.b 被测样件必须带载工作。

● 功能状态分级

功能状态A 在试验中和试验后，被测零件的全部功能必须满足设计规范。

功能状态B 被测样件的全部功能在测试环境下必须满足设计要求；然而，一项或多项功能的运行可能超出了给出的偏差。在测试结束后，被测样件应能满足设计规范要求的所有功能。

功能状态C 被测样件的一项或多项功能在测试环境下不能按照设计规范要求运行，但是在测试结束、撤销测试环境后能自动恢复至正常功能状态。不允许出现未定义的功能。

功能状态D 被测样件的一项或多项功能在测试环境下不能按照设计规范要求运行，然而，在测试结束、脱离测试环境后，经过复位或简单的技术处理（如更换保险丝）等，被测样件能继续按照设计规范的定义工作。不允许出现未定义的功能。

功能状态E 在测试过程中和测试结束后，被测样件的一项或多项功能不能按照设计规范要求运行，在测试结束后，被测样件必须进行维修或更换。