● 工作模式定义

工作模式1

样件不连接线束。

工作模式1.1：样件不连接线束。

工作模式1.2：样件模拟整车安装位置连接线束，但是不供电。

工作模式2

DUT以测试电压UB作为电源进行电气操作，类似于车辆中关闭内燃机、高压电池和/或直流-直流转换器断开，且所有电气连接均已建立。对于特定测试情况，可能适用其他测试电压或其他电压曲线。

工作模式2.1：系统/组件功能未激活（例如待机模式）。

工作模式2.2：系统/组件在典型运行模式下实现电气操作与控制。

工作模式2.3：系统/组件在最小负载下实现电气操作与控制。

工作模式2.4：系统/组件在最大负载下实现电气操作与控制。

工作模式3

DUT由测试电压UA和UX供电，所有电气连接均已完成。但未安装辅助设备（例如冷却系统）。

对于所有电压系统，客户与供应商可协商将运行模式从3.4更改为3.2，以避免DUT过热或无法进行测试设置。

若DUT拥有48V电路且无B类电压电路，则应使用U48N代替UX；若DUT仅有12/24V电路，则仅提供12/24V电压。为了特定的测试条件、其他测试电压或其他电压曲线可能适用。

工作模式3.1：系统/组件功能未激活。

工作模式3.2：系统/组件在典型运行模式下进行电气操作和控制。

工作模式3.3：系统/组件在最小负载下进行电气操作和控制。

工作模式3.4：系统/组件在最大负载下进行电气操作和控制。

工作模式4

待测设备（DUT）由测试电压UA和UX通过电气连接进行电控操作。此外，还配备有辅助设备（例如冷却系统）。运行模式（最小、典型、最大）应由客户与供应商协商确定。为避免DUT过热或无法完成测试设置，客户与供应商可协商将运行模式从4.4改为4.2。

若待测设备具有48V电路但未配备B类电压电路，则应使用U48N替代UX。若待测设备仅具备12/24V电路，则仅提供12/24V电压。为了特定的测试情况、其他测试电压或其他电压曲线可能适用。

工作模式4.1：系统/组件功能未激活。

工作模式4.2：系统/组件在典型运行模式下进行电气操作和控制。

工作模式4.3：系统/组件在最小负载下进行电气操作和控制。

工作模式4.4：系统/组件在最大负载下进行电气操作和控制。

● 功能状态分级

A级：

设备/系统在测试期间（处于正常运行模式的时段）及测试结束后，所有功能均按设计要求正常运行。

B级：

设备/系统在测试期间的所有功能均按设计要求运行。然而，其中一项或多项功能可能超出规定的公差范围。所有功能在测试结束后将自动恢复至正常限值内。存储功能应保持在A类水平。

C级：

设备/系统的一个或多个功能在测试期间未按设计运行，但在测试结束后会自动恢复正常操作。

D级：

在测试期间，设备/系统的一个或多个功能未按设计正常运行，并且在测试结束后，除非通过简单的操作员/用户操作重置设备/系统，否则不会恢复正常工作。

E级：

设备/系统在测试期间及之后，一个或多个功能未能按设计正常运行，且若不进行维修或更换，则无法恢复至正常工作状态。